Memorias típicas en Redes de Sensores Inalámbricas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Colegio de Posgrado

Maestría en Internet de las Cosas

I.S.C. Erick Renato Vega Cerón

ve502295@uaeh.edu.mx

Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

4 de abril de 2024

Introducción

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) desempeñan un papel crucial en aplicaciones como monitoreo ambiental, salud, agricultura, movilidad urbana y automatización industrial. Estas redes requieren soluciones de almacenamiento de datos eficientes y confiables. En este documento, se exploran diferentes tipos de memorias utilizadas en WSN, sus características principales, consumos energéticos y ejemplos de marcas y modelos relevantes.

- EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory):

  - Características Principales:

    - Almacenamiento no volátil.

    - Escritura y lectura eléctrica.

    - Retiene datos sin energía.

  - Consumo: Bajo (1-10 mW).

  - Tipos:

    - Serial (I2C, SPI).

  - Marcas y Modelos:

    - Atmel AT24C256

    - Microchip 24AA256

    - ST M24C64

  - Costo (USD): $1.50

  - Otras Características:

    - Ampliamente utilizado para almacenar configuraciones y datos importantes.

- FRAM (Ferroelectric Random-Access Memory):

  - Características Principales:

    - Almacenamiento no volátil.

    - Escritura y lectura rápida.

    - No requiere refresco.

  - Consumo: Muy bajo (0.1-1 mW).

  - Tipos:

    - Serial (I2C).

  - Marcas y Modelos:

    - Fujitsu MB85RC256V

    - Cypress FM24V10

    - Ramtron FM25V10

  - Costo (USD): $2.00

  - Otras Características:

    - Ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de escritura y lectura.

- SRAM (Static Random-Access Memory):

  - Características Principales:

    - Almacenamiento volátil.

    - Lectura y escritura rápida.

  - Consumo: Moderado (5-50 mW).

  - Tipos:

    - Estático.

  - Marcas y Modelos:

    - Cypress CY62167EV30

    - ISSI IS61LV25616

  - Costo (USD): $0.80

  - Otras Características:

    - Utilizado para datos temporales en aplicaciones de baja potencia.

- Flash Memory:

  - Características Principales:

    - Almacenamiento no volátil.

    - Ampliamente utilizado.

  - Consumo: Moderado (1-20 mW).

  - Tipos:

    - NOR Flash (para código ejecutable).

    - NAND Flash (para almacenamiento masivo de datos).

  - Marcas y Modelos:

    - Spansion S25FL128P0

    - Toshiba TC58NVG0S3HRAI4

  - Costo (USD): $1.20

  - Otras Características:

    - Versátil y adecuado para una variedad de aplicaciones.